Forrás: http://www.fke.bme.hu/oktatas/meresek/

Elméleti anyag:

Potenciál, feszültség. Ohm-törvény. Ellenállások soros és párhuzamos eredője. Kirchhoff-törvények, áramkörszámítás. Telepek elektromotoros ereje, belső ellenállása, a kapocsfeszültség. Az elektromos teljesítmény. Hibaszámítás.

A gyakorlat célja:

A Wheatstone-hidas ellenállásmérés és a kompenzáció elvét használó feszültségmérés elvének megismerése és alkalmazása.

1. Ellenállásmérés

1.1 A Wheatstone-hidas ellenállásmérés elve

Egy ellenállás értékét mérhetjük úgy, hogy adott áramot vezetve át rajta, megmérjük, mekkora feszültség esik rajta. Ezzel a módszerrel határozzák meg az ellenállást általában az univerzális (volt-amper-ohm mérő) kézi mérőműszerek. Nagyobb mérési pontosságot tudunk azonban elérni mérőhidak alkalmazásával. Ezek közül a Wheatstone-híd két fajtáját (állandó ill. változó hídviszonyú) ismertetjük.

1.1 ábra: Állandó hídviszonyú Wheatstone-híd

Itt R1, R2 állandó ellenállások, Rx az ismeretlen ellenállás, R4 egy változtatható ellenállás, mely lehet potenciométer, helipot vagy dekádos ellenállásszekrény; T egy  elektromotoros erejű feszültségforrás; G pedig galvanométer (nagy érzékenységű ampermérő), mely itt nullműszerként használatos.

A mérés úgy történik, hogy az R4 ellenállást változtatva beállítjuk a hídegyensúlyt, azt az állapotot, amikor a galvanométer zérus áramot jelez. Mivel a galvanométer belső ellenállása véges, ebből következik, hogy az A,B pontok között a feszültség UAB = 0, azaz az elektromos potenciál értéke azonos az A és B pontban. Az ellenállások közös (külső) pontjain szintén azonos a potenciál, így az R1 és Rx ellenállásokon ugyanaz a feszültség esik, és azonos lesz a feszültség az R2 és R4 ellenállásokon is. Az ellenállásokon eső feszültség az áramerősség és az ellenállás szorzata,

I1 R1 = I3 Rx      és      I2 R2 = I4 R4 .	(1.1)

A galvanométeren azonban hídegyensúlynál nem folyik áram, ezért

I1 = I2      és       I3 = I4 .	(1.2)

Az (1.1) egyenleteket egymással osztva és (1.2)-t felhasználva, kapjuk:

R1R2=RxR4=α,Rx=αR4 .	(1.3)

Az  = R1/R2 hányadost hídviszonynak nevezzük. Az 1.1 ábrán látható kapcsolásnál a hídegyensúly megkeresése közben az R1, R2 ellenállások nem változnak, ezért ezt a kapcsolást állandó hídviszonyú Wheatstone-hídnak nevezzük.